Приложение №1

Техническое задание на кресла для зала.

1.Кресло для  зала – стационарное, сборно-разборное, с откидывающимся сиденьем, с подлокотниками, на устойчивом металлокаркасе, обеспечивающим стяжку по 2-3 кресла.

2.Рамка сиденья, спинки и боковин изготовлена из березы.

3.Сиденья собраны на шипы с клеем, а рамки спинок на шурупах.

4.Мягкие элементы: спинка, сиденье фигурной формы,  наполнитель Пенополиуретан – П-2200 повышенной плотности 40 ед. .

5.Цвет темно-бордовый, ткань для обивки «Астра»,  соответствующая требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р 50810-95.

6.Металлический каркас : балка размерами   60мм х 40мм

толщиной  3 мм.

7.Ножка из профильной труби: размеры 40мм х 30мм толщиной 3мм.,что  обеспечивает  повышенную  устойчивость  и долговечность  кресла

8. Для  покрытия опорного бруска, подлокотника, боковины использовать  лак, который обеспечивает гладкое прозрачное покрытие с сохранением натурального цвета древесины.

9.Ширина одноместной секции кресла –570 мм (по осям подлокотников –  520 мм), ширина  секции из 3-х кресел –  1610 мм, высота кресла  -  850 мм, ширина подлокотника -  50 мм.

10. Рекомендуемое расстояние между рядами кресел (от спинки до спинки) –  930 мм.

11. Срок поставки 2 календарных дня с момента подписания контракта.

Поставка кресел должна осуществляться в точном соответствии с техническим заданием.