ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По строительству насосной станции над артскважиной по объекту:

«Водоснабжение города Красный Холм Тверской области по ул.Красноармейская, 107»

- Вводная часть

Муниципальный заказ на выполнение работ разработан в соответствии с заявкой администрации городского поселения город Красный Холм

Победитель конкурса обязуется:

- Заключить муниципальный контракт с заказчиком;

- Выполнить работы на условиях своей Заявки и в соответствии с требованиями технического задания Заказчика;

- Надлежащим образом оформить документы, подтверждающие выполнение работ;

Победитель(и) конкурса должен обеспечить:

- Поставку на объект необходимых материалов и техники;

- Безопасность проводимых на объекте работ для населения и эксплуатирующего персонала;

- Защиту окружающей среды при проведении работ на объекте;

- Гарантийные обязательства по безвозмездному устранению на объекте выявленных в процессе эксплуатации дефектов и неисправностей, возникших по его вине.

Заказчик обязуется своевременно оплатить выполненные работы.

- Начальная цена контракта

Начальная цена контракта составляет   497113 рублей

- Сроки выполнения работ

Работы по  строительству насосной станции над артскважиной по объекту:

«Водоснабжение города Красный Холм Тверской области по ул.Красноармейская, 107»

должны быть выполнены в течении  2х месяцев после заключения контракта.

- Требования по качеству

Работы должны осуществляться в соответствии с существующими ГОСТами, нормами и правилами, техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами. Гарантийный срок в соответствии с действующим законодательством на данный вид работ.

- Наименование работ и место их выполнения

| № п/п | Наименование работ, их характеристика | Место выполнения работ | Единицы изерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | Раздел 1. Земляные работы Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м, глубиной до 3м, группа грунтов 2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 Раздел 2. Фундаменты Устройство основания под фундаменты песчаного Устройство подстилающих слоев бетонных Устройство основания из дорожных плит прямоугольных площадью: до 3 м2 Устройство фундаментных плит железобетонных из бетона В15 плоских (монолитный участок) Монтаж павильона насосной станции Раздел 3. Отмостка Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуара однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см Раздел 4. Отопление насосной станции. Электроконвектор (1000 Вт) Раздел 5. Вентиляция насосной станции. Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм Прокладка воздуховода класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм Раздел 6. Монтаж насоса Насосы артезианские с погружным электродвигателем, насос марки SP5A-12 Grundfos Раздел 7. Оборудование и трубопроводы насосной станции Установка оголовка герметизированного Приборы устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 5 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 Мпа, диаметр условного прохода, мм 15 (трехходовой кран) Установка кранов пожарных диаметром 50 мм Прокладка трубопроводов (футляр) из стальных электросварных труб диаметром 100 мм Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм. Раздел 8. Монтажные работы Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (преобразователь частоты, 380-480 В ( 3 фазы), 3.7 кВт/9.0 А, управление по ВЧХ, съемный пульт, насосная серия) Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления и разрежения. Измерительный преобразователь давления предел изм. 0-6 бар., отборное устройство Съемные и выдвижные блоки (блок питания одноканальный) масса, кг, до: 5 Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 (ящик ввода ЯБПВУ-1м) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 (ЩУРн-3/30з-036) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток, А, до 25 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные Разводка по устройствам и подключение жил кабелей и проводов сечением, мм2, до 10 Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды Выключатель полугерметический и герметический Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводо сечением до 6 м2, устанавливаемая на конструкции, стене или колонне, количество зажимов, до 10 | Тверская обл. г.Красный Холм ул.Красноармейская, д.107 | 100 м3 100 м3 100 м3 м3 м3 100 м3 100 м3 т 100 м2 100 м2 Шт Шт 100 м2 10 шт Шт т шт 100 м Шт Шт 100 м врезка Шт 1000 шт Шт Шт Шт Шт Шт 100 шт 100 шт 100 шт 100 м 100 м 100 м 100 м 100 м шт | 0,0612 0.044 0.044 6.12 0.18 0.0115 0.0016 2.2 0.0683 0.0683 2 1 0.000079 0.1 1 0.015 1 0.05 1 1 0.005 1 1 0.001 1 1 1 6 1 0.08 0.02 0.02 0.3 0.3 0.25 0.1 0.05 3 |

6.Адрес и реквизиты заказчика.

| № | Наименование муниципального учреждения | Ф.И.О. руководителя | Адрес | Телефоны |  | Банковские реквизиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код | Номер |  |
| 1. | Администрация городского поселения г. Красный Холм | Панасюк Пётр Ефимович | 171660 Тверская обл. г. Красный Холм. ул.Мясникова д.1/17 | 48237 | 2-29-28 | Управление федерального казначейства по Тверской области (Администрация городского поселения г. Красный Холм) л/сч.2205026000000807012122200008 ИНН 6928003647 КПП 692801001 р/сч. 40204810600000000080 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК: 042809001 |

7.Условия оплаты

Предоплата 30% от цены контракта в течении 10 дней после подписания контракта

Оплата производится на основании подписанных актов приема-передачи выполненных работ в течении 10 банковских дней .Расчет за выполненные работы осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Заказчик______________(Панасюк П.Е)   Подрядчик_____________(_______________)