Приложение  1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по капитальному  ремонту жилого дома по адресу: Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Красный, д. 1

1. Вводная часть.

Муниципальный заказ на выполнение работ разработан в соответствии с заявкой Администрации городского поселения г. Красный Холм на основании строительных норм и правил.

Победитель запроса котировок обязуется :

а) заключить муниципальный контракт с заказчиком;

б) выполнить работы на условиях своей Заявки и в соответствии с требованиями технического задания Заказчика;

в) надлежащим образом оформить документы, подтверждающие выполнение работ.

Победитель  запроса котировок  должен обеспечить:

а) Поставку  на объект всех необходимых материалов и техники.

б) Безопасность проводимых на объекте работ для населения и эксплуатирующего персонала.

в) Защиту окружающей среды при проведении работ на объекте.

г) Гарантийные обязательства по безвозмездному устранению на объекте выявленных в процессе эксплуатации дефектов и неисправностей, возникших по его вине.

Заказчик обязуется своевременно оплатить выполненные работы.

2. Начальная цена контракта

Начальная цена контракта составляет 498500.00 ( четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот ) рублей.

3. Сроки выполнения работ,

Работы по ремонту жилого дома по адресу:  Тверская область, г.Красный Холм, пер. Красный Холм, д.1   должны быть выполнены с 20.09.2010 года до 29.10.2010года.

4. Требования по качеству.

Работы должны осуществляться в соответствие с существующими ГОСТами, нормами и правилами техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормам и правилам.

5. Наименование работ и место их выполнения.

| Наименование работ, их характеристики | Место выполнения работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | Тверская область, город Красный Холм, пер.Красный, д.1 | 100м2 | 8.6 |
| Разборка пароизоляции прокладочной в один слой |  | 100м2 | 8.6 |
| Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм |  | 100м2 | 1.2 |
| Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам |  | 1000м2. | 0.12 |
| Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов по готовым прогонам |  | 100м2. | 8.6 |
| Ремонт кладки стен вентканалов отдельными местами кирпичной из силикатного утолщенного кирпича |  | м3 | 4 |
| Устройство пароизоляции прокладочной в один слой |  | 100м2 | 8.6 |
| Устройство колпаков над шахтами в два канала |  | шт. | 8 |
| Погрузка, разгрузка и перевозка строительного мусора |  | т. | 13.99 |

4. Адрес и реквизиты Заказчика

| № | Наименование муниципального учреждения | Ф.И.О. руководителя | Адрес | Телефоны |  | Банковские реквизиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код | Номер |  |
| 1. | Администрация городского поселения г. Красный Холм | Исаков Николай Анатольевич | 171660 Тверская обл. г. Красный Холм. ул.Мясникова д.1/17 | ( 48237) | 2-0-85 | Управление федерального казначейства по Тверской области (Администрация городского поселения г. Красный Холм) л/сч.2205026000000807012122200008 ИНН 6928003647 КПП 692801001 р/сч. 40204810600000000080 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК: 042809001 |

5. Условия оплаты.

Предоплата – 30% от суммы муниципального контракта.

Окончательная оплата производится на основании подписанных актов приема-передачи выполненных работ в течение 20 банковских дней. Расчет за выполненные работы осуществляется путём перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

ЗАКАЗЧИК _________________  ( Н.А. Исаков)     ПОДРЯДЧИК _____________    (________________)