Приложение № 1 к контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по переоборудованию школьного автобуса марки ПАЗ 320540 для перевозки детей на 25 посадочных мест

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка УОС и УПД а) УОС – устройство ограничения скорости и монтаж ремней безопасности; б) УПД – устройство предотвращения при открытых дверях. | к-т | 1 |
| 2 | Установка приспособлений для крепления и монтаж ремней безопасности (удерживающие устройства): а) Установка 3-х точечного ремня безопасности на сидение водителя б) Установка 2-х точечного ремня безопасности на пассажирские сидения . | шт. шт | 1 23 |
| 3 | Установка пассажирских сидений по ходу движения автобуса | к-т | 1 |
| 4 | Установка в каждом поперечном ряду сидений сигнальных кнопок «Просьба об остановке», оборудование рабочего места водителя звуковыми и световыми сигналами о необходимости остановки. | к-т | 1 |
| 5 | Оборудование рабочего места водителя внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей установкой (ГГУ). | шт. | 1 |
| 6 | Установка зеркал контроля зон входа и выхода у служебной двери с электрообогревом. | к-т | 1 |
| 7 | Установка опознавательных знаков «Перевозка детей», нанесение контрастных надписей «Дети». | к-т | 1 |
| 8 | Установка сигнала заднего хода | шт. | 1 |
| 9 | Установка дополнительного огнетушителя и аптечки | к-т | 1 |
| 10 | Установка стеллажа для размещения ручной клади и (или) багажа | шт. | 1 |
| 11 | Установка металлических подлокотников | шт. | 9 |
| 12 | Установка металлических поручней на дверях | шт. | 2 |
| 13 | Установка убирающейся ступени (подножки) с механическим приводом ( в части обеспечения высоты только первой ступеньки, поскольку высота и глубина последующих определены конструкцией завода – изготовителя) | шт. | 1 |
| 14 | Окраска кузова автобуса в желтый цвет | шт. | 1 |
| 15 | Полки над окнами для размещения ручной клади и (или) багажа | шт. | 3 |
| 16 | Установка возвышения пола с нескользким покрытием | к-т | 1 |
| 17 | Установка информационных табличек «места для сопровождающих»(над сидениями, обращенными против движения автобуса) | шт. | 1 |
| 18 | Установка устройств ,блокирующих открывание форточек | к-т | 1 |